REDES DE DATOS

TUIA | FCEIA — UNR

Banco de Preguntas de Práctica

Basado en parciales anteriores — 1C 2026

📋 Instrucciones

Este documento contiene 14 preguntas y actividades de práctica organizadas en dos secciones:

- PARTE 1 — Preguntas y actividades: intentá responderlas antes de ver las soluciones.

- PARTE 2 — Respuestas completas con explicaciones detalladas al final del documento.

Temas cubiertos:

- Protocolos y modelos de red (OSI / TCP-IP)

- DNS, DHCP y diagnóstico de red

- Direccionamiento IP — Subnetting — IPv6

- TCP vs UDP — Capa de transporte

- Acceso al medio — Ethernet — VLANs

- Análisis de topologías y traceroute

1C 2026

# PARTE 1 — Preguntas y Actividades

Intentá responder cada pregunta antes de consultar las soluciones en la Parte 2.

## Sección A — Conceptos teóricos

Pregunta 1 (2 puntos) ¿Qué es un protocolo de comunicaciones? ¿Qué función cumple en una red de datos? Mencioná al menos dos ejemplos de protocolos en distintas capas del modelo TCP/IP.

Pregunta 2 (2 puntos) Describí los protocolos TCP y UDP. ¿En qué capa del modelo TCP/IP se encuentran? ¿Qué función cumple cada uno? ¿Cuál es su principal diferencia? ¿En qué situaciones conviene usar cada uno?

Pregunta 3 (2 puntos) Describí los protocolos IPv4 e IPv6. ¿En qué capa del modelo TCP/IP se ubican? ¿Cuál es la función que cumplen? ¿En qué se diferencian principalmente? ¿Por qué fue necesario crear IPv6?

Pregunta 4 (2 puntos) ¿Qué funciones deben cumplir los protocolos de acceso al medio (capa 2)? Nombrá al menos dos protocolos de acceso al medio y describí brevemente cómo funcionan.

Pregunta 5 (2 puntos) ¿Qué es una VLAN? ¿Cuál es el objetivo de usarlas? Nombrá al menos 3 beneficios. ¿Qué estándar se usa para el tagging de VLANs y qué información agrega a la trama Ethernet?

## Sección B — Diagnóstico y resolución de problemas

Pregunta 6 (1 punto) En una empresa, los usuarios no pueden acceder a la página web interna escribiendo http://www.MiEmpresa.local en el navegador, pero sí pueden hacerlo escribiendo directamente la IP 10.18.22.15. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué protocolo está involucrado? ¿Cómo se resolvería?

Pregunta 7 (1 punto) Analizá el siguiente resultado de traceroute ejecutado desde PC2 (192.168.10.10/24, DG: 192.168.10.1) hacia PC3 (192.168.20.3/24, DG: 192.168.20.1), en una red con tres routers (R1, R10, R20) interconectados: Salto 1: 192.168.10.1 (2ms) Salto 2: 10.18.1.2 (4ms) Salto 3: * * * Tiempo de espera agotado Salto 4: * * * Tiempo de espera agotado ¿Cuál puede ser la causa del problema? ¿Cómo se resuelve?

Pregunta 8 (1 punto) En la misma red del ejercicio anterior, el traceroute desde PC3 hacia PC2 muestra timeout desde el primer salto (salto 1 ya falla). ¿Qué información adicional aporta este dato respecto al ejercicio anterior? ¿Cambia el diagnóstico o la solución?

## Sección C — Direccionamiento IP y subnetting

Pregunta 9 (2 puntos) Para cada una de las siguientes direcciones IP, indicá: dirección de red, dirección de broadcast, default gateway sugerido (primera IP usable) y rango de hosts válidos: a) 10.20.1.33/24 b) 10.18.2.6 con máscara 255.255.0.0 c) 10.2.1.250/8 d) 172.16.2.6 con máscara 255.255.255.0

Pregunta 10 (1 punto) Expandí completamente las siguientes direcciones IPv6 (escribilas en su forma completa sin abreviaturas): a) fec0:0:0:ffff::2 b) 2001:DB8::1428:57ab Además, ¿a qué tipo de dirección IPv6 pertenece cada una (unicast global, link-local, loopback, etc.)?

Pregunta 11 (2 puntos) Una empresa tiene la red 192.168.10.0/24 y necesita dividirla en 4 subredes de igual tamaño. Calculá: a) La nueva máscara en notación CIDR y decimal b) La cantidad de hosts válidos por subred c) Las 4 subredes resultantes (dirección de red y broadcast de cada una)

## Sección D — Aplicación y análisis

Pregunta 12 (1 punto) Un usuario quiere descargar un archivo grande desde un servidor FTP y al mismo tiempo está viendo un stream de video en vivo. ¿Qué protocolo de capa de transporte usa cada aplicación (TCP o UDP)? Justificá tu respuesta explicando por qué cada aplicación elige ese protocolo.

Pregunta 13 (2 puntos) Describí el proceso completo que ocurre desde que encendés tu computadora hasta que podés abrir Google en el navegador. Mencioná al menos los siguientes protocolos en orden: DHCP, DNS, ARP, TCP, HTTP/HTTPS.

Pregunta 14 (2 puntos) En un switch con las siguientes VLANs configuradas: VLAN 10 (Docentes), VLAN 20 (Estudiantes), VLAN 99 (Administración): a) ¿Puede un host de VLAN 10 comunicarse directamente con uno de VLAN 20? ¿Por qué? b) ¿Qué tipo de puerto necesita un switch que conecta a una PC? ¿Y el que conecta dos switches entre sí? c) ¿Qué diferencia hay entre una trama tagged y una untagged?

## Sección E — Capa de red y enrutamiento (U5 y U6)

Pregunta 15 (2 puntos) ¿Qué es ARP (Address Resolution Protocol)? ¿Qué problema resuelve? Describí el proceso paso a paso de cómo una PC obtiene la dirección MAC de su destino. ¿Qué es la tabla ARP (caché ARP)?

Pregunta 16 (1 punto) ¿Qué es el TTL (Time To Live) en un paquete IPv4? ¿Para qué sirve? ¿Qué ocurre cuando el TTL llega a 0? ¿Qué protocolo genera el mensaje de error en ese caso y cómo lo usamos en la práctica?

Pregunta 17 (2 puntos) Diferenciá enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. ¿Cuándo conviene usar cada uno? ¿Qué es la distancia administrativa (AD)? Ordená de menor a mayor AD: OSPF, ruta estática, ruta directamente conectada, RIP, EIGRP.

Pregunta 18 (1 punto) ¿Qué es NAT (Network Address Translation)? ¿Qué problema de IPv4 resuelve? Diferenciá NAT estático, NAT dinámico y PAT (NAT overload). ¿Cuál de los tres es el que usa tu router hogareño y por qué?

## Sección F — Temas transversales que debés dominar

Pregunta 19 (2 puntos) Realizá las siguientes conversiones (mostrá el procedimiento): a) 192 en binario b) 11001010 en decimal c) 10101100 en hexadecimal d) ¿Cuántos hosts válidos admite una subred /26? e) ¿Cuántos bits de host tiene una máscara 255.255.255.240?

Pregunta 20 (2 puntos) Describí detalladamente el proceso de Three-Way Handshake de TCP. ¿Por qué son necesarios los 3 pasos y no solo 2? ¿Qué números de secuencia intercambian? ¿Cómo se cierra una conexión TCP correctamente?

Pregunta 21 (1 punto) ¿Qué es un socket? ¿Cómo sabe el sistema operativo a qué proceso/aplicación entregar un paquete que llega? ¿Qué son los puertos bien conocidos (well-known ports)? Nombrá al menos 6 puertos y sus protocolos asociados.

Pregunta 22 (2 puntos) ¿Cuál es la diferencia entre un hub y un switch? ¿Qué es la tabla CAM de un switch y cómo la construye? ¿Qué es el 'flooding' y cuándo lo hace un switch? ¿Por qué los hubs ya no se usan en redes modernas?

# PARTE 2 — Respuestas Completas

Leé esto solo después de haber intentado responder por tu cuenta. Las respuestas incluyen explicaciones detalladas para que puedas entender el razonamiento.

▶ Respuesta — Pregunta 1

### ¿Qué es un protocolo de comunicaciones?

✔ Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y estándares que definen cómo los dispositivos de una red se comunican entre sí: el formato de los mensajes, el orden de los intercambios y cómo se manejan los errores.

Función: garantiza la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes, la confiabilidad en la entrega de datos y la escalabilidad de la red.

Ejemplos por capa TCP/IP:

- Capa Aplicación: HTTP (web), DNS (resolución de nombres), SMTP (correo).

- Capa Transporte: TCP (confiable), UDP (rápido).

- Capa Internet: IP (enrutamiento), ICMP (diagnóstico).

- Capa Acceso a la red: Ethernet (LAN cableada), Wi-Fi 802.11.

⚡ Clave: La diferencia entre OSI y TCP/IP: OSI tiene 7 capas teóricas, TCP/IP tiene 4 capas prácticas que realmente se implementan.

▶ Respuesta — Pregunta 2

### TCP vs UDP

✔ Ambos son protocolos de la capa de Transporte (capa 4 OSI / capa Transporte TCP-IP). Gestionan la comunicación entre aplicaciones usando números de puerto.

TCP (Transmission Control Protocol):

- Orientado a la conexión: establece la conexión con el Three-Way Handshake (SYN → SYN-ACK → ACK).

- Confiable: garantiza entrega, orden y sin duplicados mediante números de secuencia y ACKs.

- Control de flujo: usa ventana deslizante para no saturar al receptor.

- Uso: HTTP/HTTPS, FTP, SSH, SMTP — cuando importa que los datos lleguen completos.

UDP (User Datagram Protocol):

- Sin conexión: no establece sesión previa. Envía y listo.

- No confiable: no garantiza entrega, orden ni integridad. Encabezado mínimo de 8 bytes.

- Uso: streaming de video/audio, VoIP, DNS, juegos online — cuando la velocidad importa más que la perfección.

⚡ Clave: TCP = correo certificado (confirmás que llegó). UDP = tirar un volante por la ventana (no sabés si alguien lo agarró).

▶ Respuesta — Pregunta 3

### IPv4 vs IPv6

✔ Ambos son protocolos de la capa Internet (capa 3 OSI / capa Internet TCP-IP). Su función es el direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes entre redes distintas.

IPv4:

- Dirección de 32 bits → 4 octetos decimales (ej. 192.168.1.1).

- Espacio de ~4.300 millones de direcciones — ya agotadas.

- Requiere NAT para compartir una IP pública entre múltiples dispositivos.

IPv6:

- Dirección de 128 bits → 8 grupos hexadecimales (ej. 2001:0db8::1).

- 340 sextillones de direcciones — prácticamente inagotable.

- Sin NAT: cada dispositivo puede tener su propia IP pública.

- Auto-configuración (SLAAC): los dispositivos pueden configurarse solos.

⚡ Clave: Se creó IPv6 porque las IPs de IPv4 se agotaron. Con el crecimiento de IoT y dispositivos móviles, era inevitable.

▶ Respuesta — Pregunta 4

### Protocolos de acceso al medio

✔ Los protocolos de acceso al medio (capa 2 OSI / Acceso a la red TCP-IP) deben cumplir las siguientes funciones:

- Identificación de dispositivos: usando direcciones MAC únicas de 48 bits.

- Control de acceso al medio compartido: determinar quién puede transmitir en un momento dado.

- Delimitación de tramas: definir inicio y fin de cada trama (preámbulo, SFD).

- Detección de errores: FCS/CRC para detectar tramas corruptas.

Protocolos principales:

- Ethernet (IEEE 802.3): usa CSMA/CD. Detecta colisiones y retransmite. Red cableada.

- Wi-Fi (IEEE 802.11): usa CSMA/CA. Evita colisiones esperando tiempos aleatorios antes de transmitir.

⚡ Clave: CD = Collision Detection (Ethernet): detecta el choque. CA = Collision Avoidance (Wi-Fi): lo evita antes de que ocurra.

▶ Respuesta — Pregunta 5

### VLANs y estándar 802.1Q

✔ Una VLAN (Virtual LAN) es una tecnología que permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma infraestructura física (el mismo switch). Los dispositivos en distintas VLANs están aislados y no pueden comunicarse directamente.

Beneficios:

- Seguridad: las VLANs no intercambian tráfico entre sí sin pasar por un router.

- Segmentación: divide la red en dominios de broadcast más pequeños.

- Flexibilidad: se puede reasignar un puerto a otra VLAN fácilmente.

- Optimización: reduce el tráfico de broadcast innecesario.

- Administración simplificada: agrupa usuarios por función, no por ubicación física.

Estándar IEEE 802.1Q: agrega una etiqueta de 4 bytes a la trama Ethernet con los campos:

- Tipo (2 bytes) 0x8100: señal de que la trama está etiquetada.

- Pri (3 bits): prioridad (QoS).

- CFI (1 bit): compatibilidad Token Ring.

- VID — VLAN ID (12 bits): identifica la VLAN (valores 0-4095).

⚡ Clave: La etiqueta 802.1Q es como un sticker de color en una carta: identifica a qué departamento pertenece sin abrirla.

▶ Respuesta — Pregunta 6

### Problema de DNS — Acceso por nombre vs IP

✔ El problema es de DNS (Domain Name System). El servidor DNS de la empresa no puede resolver el nombre 'www.MiEmpresa.local' a su dirección IP 10.18.22.15.

¿Qué ocurre?

- Al escribir la IP directamente: la PC se conecta sin necesitar DNS. Funciona.

- Al escribir el nombre: la PC consulta al servidor DNS para obtener la IP. Si DNS no responde o no tiene el registro, falla.

Causas posibles:

- El servidor DNS no tiene el registro A que mapea 'www.MiEmpresa.local' → 10.18.22.15.

- El servidor DNS está caído o los equipos tienen configurado un DNS incorrecto.

- El dominio '.local' no está propagado en el DNS de la empresa.

Solución: agregar el registro A en el servidor DNS interno que asocie 'www.MiEmpresa.local' con la IP 10.18.22.15. También se puede verificar con nslookup www.MiEmpresa.local desde una PC.

⚡ Clave: DNS traduce nombres a IPs. Si DNS falla, el nombre no funciona pero la IP directa sí. Es el diagnóstico clásico de este tipo de problema.

▶ Respuesta — Pregunta 7

### Análisis de traceroute — Timeout en salto 3

✔ El traceroute desde PC2 llega correctamente hasta el salto 2 (10.18.1.2, que es la interfaz de R1 hacia R10), pero falla a partir del salto 3. Esto indica que el problema está en el router R1 o más allá, en el camino hacia la red de PC3 (192.168.20.0/24).

Análisis salto a salto:

- Salto 1 — 192.168.10.1: gateway de PC2, es R10. OK.

- Salto 2 — 10.18.1.2: interfaz de R1 conectada hacia R10. OK, el paquete llega a R1.

- Salto 3 en adelante — timeout: R1 recibe el paquete pero no sabe cómo llegar a 192.168.20.0/24, o tiene mal configurada la ruta hacia R20.

Causa más probable: R1 no tiene en su tabla de enrutamiento la ruta hacia la red 192.168.20.0/24 (la red de PC3). O R20 no tiene la ruta de regreso hacia 192.168.10.0/24.

Solución: agregar rutas estáticas (o configurar un protocolo de enrutamiento dinámico como OSPF) en R1 y R20 para que se conozcan las rutas en ambas direcciones.

⚡ Clave: El enrutamiento es bidireccional: no basta con que el paquete llegue al destino; la respuesta también necesita una ruta de regreso.

▶ Respuesta — Pregunta 8

### Análisis de traceroute — Timeout desde el primer salto (PC3)

✔ Que el traceroute desde PC3 falle desde el salto 1 (timeout inmediato) aporta información adicional muy importante: PC3 no puede llegar ni a su propio default gateway (192.168.20.1, que es R20).

Diagnóstico diferencial:

- En el ejercicio anterior (PC2): el problema estaba en el enrutamiento entre routers (R1 no tenía la ruta).

- En este ejercicio (PC3): el problema es más local, posiblemente el gateway de PC3 está mal configurado (distinto a 192.168.20.1), o R20 está caído, o hay un problema en la capa 2 (switch, cable, VLAN incorrecta).

En el segundo parcial, PC3 tiene como DG 192.168.20.10 en vez de 192.168.20.1, lo cual es un error: el gateway apunta a otro host en vez del router, por eso falla desde el principio.

Solución: corregir el default gateway de PC3 a 192.168.20.1 (la IP de la interfaz de R20 en esa red).

⚡ Clave: Diferencia clave: timeout en salto 1 = problema local (gateway mal configurado, cable, VLAN). Timeout en salto 3+ = problema de enrutamiento entre routers.

▶ Respuesta — Pregunta 9

### Subnetting — Cálculo de redes

✔ Para cada dirección: IP de red = IP AND Máscara. Broadcast = todos los bits de host en 1. Hosts válidos = 2ⁿ - 2.

a) 10.20.1.33/24:

- Máscara: 255.255.255.0 — los últimos 8 bits son de host.

- Red: 10.20.1.0

- Broadcast: 10.20.1.255

- Rango hosts: 10.20.1.1 — 10.20.1.254 (254 hosts)

- Default GW sugerido: 10.20.1.1

b) 10.18.2.6 / 255.255.0.0 (es /16):

- Red: 10.18.0.0

- Broadcast: 10.18.255.255

- Rango hosts: 10.18.0.1 — 10.18.255.254 (65.534 hosts)

- Default GW sugerido: 10.18.0.1

c) 10.2.1.250/8:

- Máscara: 255.0.0.0

- Red: 10.0.0.0

- Broadcast: 10.255.255.255

- Rango hosts: 10.0.0.1 — 10.255.255.254 (16.777.214 hosts)

- Default GW sugerido: 10.0.0.1

d) 172.16.2.6 / 255.255.255.0 (es /24):

- Red: 172.16.2.0

- Broadcast: 172.16.2.255

- Rango hosts: 172.16.2.1 — 172.16.2.254 (254 hosts)

- Default GW sugerido: 172.16.2.1

⚡ Clave: Truco para la red: poné a cero todos los bits de host. Para broadcast: poné 1 en todos los bits de host.

▶ Respuesta — Pregunta 10

### Expansión de direcciones IPv6

✔ Para expandir una IPv6 abreviada: 1) Completar grupos de 4 dígitos hex con ceros a la izquierda. 2) Reemplazar '::' con los grupos de ceros necesarios para llegar a 8 grupos totales.

a) fec0:0:0:ffff::2:

- Forma completa: fec0:0000:0000:ffff:0000:0000:0000:0002

- Tipo: Unicast local de sitio (Site-local, prefijo FEC0::/10). En desuso desde RFC 3879, pero aún aparece en exámenes.

b) 2001:DB8::1428:57ab:

- Forma completa: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB

- Tipo: Unicast global (prefijo 2001:DB8::/32 — rango reservado para documentación y ejemplos).

⚡ Clave: El '::' representa uno o más grupos de cuatro ceros. Solo puede aparecer una vez en la dirección. Contá los grupos presentes y completá con los que falten hasta 8.

▶ Respuesta — Pregunta 11

### Subnetting — División de 192.168.10.0/24 en 4 subredes

✔ Para obtener 4 subredes, necesito prestar 2 bits de host al identificador de subred (2² = 4). Esto convierte el /24 en un /26.

a) Nueva máscara:

- CIDR: /26

- Decimal: 255.255.255.192 (11000000 en el último octeto)

b) Hosts válidos por subred:

- Bits de host restantes: 6 → 2⁶ - 2 = 62 hosts válidos por subred.

c) Las 4 subredes:

- Subred 0: 192.168.10.0/26  → Broadcast: 192.168.10.63  → Hosts: .1 a .62

- Subred 1: 192.168.10.64/26  → Broadcast: 192.168.10.127 → Hosts: .65 a .126

- Subred 2: 192.168.10.128/26 → Broadcast: 192.168.10.191 → Hosts: .129 a .190

- Subred 3: 192.168.10.192/26 → Broadcast: 192.168.10.255 → Hosts: .193 a .254

⚡ Clave: El salto entre subredes es 64 (= 256 / 4). Cada subred empieza donde termina la anterior + 1.

▶ Respuesta — Pregunta 12

### TCP vs UDP — FTP y streaming de video

✔ Cada aplicación elige el protocolo de transporte según sus necesidades de confiabilidad vs velocidad.

FTP (descarga de archivo) → TCP:

- Los archivos deben llegar completos y sin errores.

- Si un paquete se pierde, TCP lo retransmite automáticamente.

- Un archivo corrompido por un paquete perdido es inútil.

Streaming de video en vivo → UDP:

- La latencia es crítica: si el video se atrasa, la experiencia se arruina.

- Perder un paquete = un frame pixelado o perdido momentáneamente. Aceptable.

- Si se usara TCP, el video pausaría mientras retransmite el paquete perdido. Inaceptable en vivo.

⚡ Clave: TCP = perfección, a costo de velocidad. UDP = velocidad, a costo de posibles pérdidas. Elegís según qué es peor: un error o un retraso.

▶ Respuesta — Pregunta 13

### De encender la PC a abrir Google — proceso completo

✔ Este ejercicio integra múltiples protocolos en secuencia:

Paso 1 — DHCP (obtener configuración IP):

- La PC envía un DHCP Discover en broadcast.

- El servidor DHCP responde con Offer (IP, máscara, gateway, DNS).

- La PC confirma con Request y recibe un Acknowledge. Ya tiene IP.

Paso 2 — ARP (encontrar la MAC del gateway):

- La PC sabe que Google no está en su red local → debe ir al gateway.

- Hace un ARP Request: '¿Quién tiene la IP del gateway?' → recibe su MAC.

- Ahora puede armar la trama Ethernet con la MAC del gateway como destino.

Paso 3 — DNS (resolver google.com):

- La PC envía una consulta DNS al servidor configurado por DHCP.

- DNS responde con la IP de Google (ej. 142.250.x.x).

Paso 4 — TCP Three-Way Handshake (abrir conexión):

- PC envía SYN al servidor de Google (puerto 443 para HTTPS).

- Google responde SYN-ACK. La PC confirma con ACK. Conexión establecida.

Paso 5 — HTTPS/HTTP (pedir la página):

- La PC envía un GET / HTTP/1.1 (o HTTP/2) cifrado con TLS.

- Google responde con el HTML de la página. El navegador lo renderiza.

⚡ Clave: Orden siempre: DHCP (tengo IP) → ARP (tengo MAC del gateway) → DNS (tengo IP del destino) → TCP (tengo conexión) → HTTP/S (tengo los datos).

▶ Respuesta — Pregunta 14

### VLANs — Comunicación, tipos de puertos y tagging

✔ Las VLANs segmentan la red de forma que los dispositivos en distintas VLANs no pueden comunicarse directamente, aunque estén en el mismo switch físico.

a) ¿Puede un host de VLAN 10 comunicarse con uno de VLAN 20?

- No directamente. Para que se comuniquen es necesario un router o switch de capa 3 que enrute entre ambas VLANs (Inter-VLAN routing).

- Router-on-a-stick: un router con subinterfaces conectado al switch por un trunk.

- Switch multicapa: hace el routing internamente vía SVIs.

b) Tipos de puertos:

- Puerto conectado a una PC → Puerto de ACCESO (Access): pertenece a una sola VLAN, envía tráfico untagged. La PC no sabe que hay VLANs.

- Puerto conectado entre dos switches → Puerto TRONCAL (Trunk): transporta múltiples VLANs etiquetadas (tagged) simultáneamente.

c) Tagged vs Untagged:

- Tagged: la trama lleva los 4 bytes del encabezado 802.1Q con el VLAN ID. La usan los dispositivos de red (switches, routers, APs).

- Untagged: la trama no lleva la etiqueta. Se usa hacia dispositivos finales (PCs, impresoras) que no entienden VLANs.

⚡ Clave: Regla de oro: Access port = untagged (para equipos finales). Trunk port = tagged (para enlaces entre dispositivos de red). La VLAN nativa en un trunk es la única que viaja sin etiqueta.

▶ Respuesta — Pregunta 15

### ARP — Address Resolution Protocol

✔ ARP resuelve el siguiente problema: cuando una PC quiere enviar un paquete, conoce la IP destino (capa 3), pero para construir la trama Ethernet (capa 2) necesita la dirección MAC de destino. ARP se encarga de obtenerla.

Proceso paso a paso:

- La PC verifica si la IP destino está en su caché ARP. Si ya la tiene, la usa directamente.

- Si no está en caché: envía un ARP Request en broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF): '¿Quién tiene la IP X.X.X.X? Respondé a mi MAC AA:BB:CC...'.

- El dueño de esa IP responde con un ARP Reply en unicast: 'Yo tengo esa IP, mi MAC es DD:EE:FF...'.

- La PC guarda la respuesta en su tabla ARP (caché ARP) por un tiempo limitado para no repetir el proceso.

Tabla ARP: es un mapeo temporal IP ↔ MAC almacenado en cada dispositivo. Se puede ver con el comando arp -a en Windows/Linux.

⚡ Clave: Si el destino está en otra red, la PC hace ARP por la MAC del gateway (router), no del destino final. El router se encarga del resto.

▶ Respuesta — Pregunta 16

### TTL e ICMP

✔ El TTL (Time To Live) es un campo de 8 bits en el encabezado IPv4 que actúa como un contador de saltos. Cada router que reenvía el paquete decrementa el TTL en 1.

¿Para qué sirve? Evitar que los paquetes circulen en bucles infinitos por la red. Si una ruta está mal configurada y genera un ciclo, el TTL garantiza que el paquete se descarte después de un máximo de saltos.

Cuando el TTL llega a 0: el router que lo recibe descarta el paquete y envía un mensaje ICMP Time Exceeded de regreso al origen, informando que el paquete fue descartado.

Uso práctico — traceroute: aprovecha el TTL intencionalmente. Envía paquetes con TTL=1, 2, 3... y cada router en el camino genera un ICMP Time Exceeded, revelando su dirección IP. Así se mapea la ruta completa.

⚡ Clave: ICMP es el protocolo de mensajería de capa 3: no transporta datos de usuario, solo mensajes de control y error (ping = ICMP Echo Request/Reply, traceroute = ICMP Time Exceeded).

▶ Respuesta — Pregunta 17

### Enrutamiento estático vs dinámico — Distancia administrativa

✔ El enrutamiento es el proceso por el cual un router decide por qué camino reenviar cada paquete, basándose en su tabla de enrutamiento.

Enrutamiento estático:

- El administrador configura las rutas manualmente.

- Predecible, simple, sin overhead de protocolos.

- No se adapta automáticamente a fallos o cambios en la topología.

- Cuándo usarlo: redes pequeñas, rutas de backup, default route hacia el ISP.

Enrutamiento dinámico:

- Los routers intercambian información automáticamente mediante protocolos (RIP, OSPF, EIGRP, BGP).

- Se adapta solo ante cambios o caídas de enlaces.

- Cuándo usarlo: redes medianas/grandes donde la topología cambia.

Distancia administrativa (AD): cuando un router aprende la misma ruta desde múltiples fuentes, usa la AD para decidir cuál creer. Menor AD = mayor confianza.

Orden de menor a mayor AD (más a menos confiable):

- Directamente conectada: AD 0 → la más confiable.

- Ruta estática: AD 1

- EIGRP: AD 90

- OSPF: AD 110

- RIP: AD 120 → la menos confiable de las comunes.

⚡ Clave: Estático = mapa de papel (no se actualiza solo). Dinámico = GPS (recalcula ante cortes). La AD decide a quién hacerle caso cuando hay información contradictoria.

▶ Respuesta — Pregunta 18

### NAT — Network Address Translation

✔ NAT resuelve el agotamiento de IPs públicas de IPv4: permite que muchos dispositivos con IPs privadas (no enrutables en Internet) compartan una o pocas IPs públicas para salir a Internet.

Tipos de NAT:

- NAT estático: mapeo fijo 1:1 entre una IP privada y una IP pública. Ejemplo: el servidor web interno 192.168.1.10 siempre aparece en Internet como 200.10.5.20.

- NAT dinámico: el router tiene un pool de IPs públicas y las asigna dinámicamente cuando un host interno necesita salir. Cuando termina, la IP pública queda libre.

- PAT / NAT overload: múltiples hosts internos comparten UNA SOLA IP pública, diferenciados por el número de puerto. Ej: host A → IP pública:4521, host B → IP pública:4522. Es el que usan todos los routers hogareños.

⚡ Clave: Tu router de casa usa PAT: todos los dispositivos de tu red (cel, PC, Smart TV) salen a Internet con la misma IP pública, pero el router los diferencia por el puerto y sabe a cuál reenviar la respuesta.

▶ Respuesta — Pregunta 19

### Conversiones y sistemas de numeración

✔ Los sistemas de numeración son la base de todo el direccionamiento en redes. Dominarlos te permite entender subnetting, máscaras y direcciones MAC.

a) 192 en binario:

- 192 ÷ 2 = 96 r0 | 96 ÷ 2 = 48 r0 | 48 ÷ 2 = 24 r0 | 24 ÷ 2 = 12 r0 | 12 ÷ 2 = 6 r0 | 6 ÷ 2 = 3 r0 | 3 ÷ 2 = 1 r1 | 1 ÷ 2 = 0 r1

- Resultado: 11000000  (verificación: 128+64 = 192 ✓)

b) 11001010 en decimal:

- 128+64+0+0+8+0+2+0 = 202

c) 10101100 en hexadecimal:

- Agrupar de a 4: 1010 | 1100

- 1010 = A | 1100 = C → 0xAC (equivale a 172 en decimal)

d) Hosts válidos en /26:

- Bits de host = 32 - 26 = 6 bits → 2⁶ - 2 = 64 - 2 = 62 hosts válidos.

e) Bits de host en 255.255.255.240:

- 240 en binario = 11110000 → 4 unos = 4 bits de red en el último octeto.

- Máscara total: /28 → bits de host = 32 - 28 = 4 bits de host (14 hosts válidos).

⚡ Clave: Truco: memorizar la tabla 128-64-32-16-8-4-2-1. Para el último octeto de la máscara, los 1s son red y los 0s son host. La suma de los 1s da el valor decimal de la máscara en ese octeto.

▶ Respuesta — Pregunta 20

### Three-Way Handshake TCP — apertura y cierre de conexión

✔ El Three-Way Handshake establece una conexión TCP confiable antes de enviar cualquier dato. Son 3 pasos porque ambos lados necesitan sincronizar sus números de secuencia.

Los 3 pasos:

- SYN (cliente → servidor): 'Quiero conectarme. Mi número de secuencia inicial es X.' El cliente entra en estado SYN_SENT.

- SYN-ACK (servidor → cliente): 'Acepto. Confirmo tu secuencia X+1. Mi número de secuencia es Y.' El servidor entra en estado SYN_RECEIVED.

- ACK (cliente → servidor): 'Confirmo tu secuencia Y+1. Podemos empezar.' Ambos entran en estado ESTABLISHED.

¿Por qué 3 pasos y no 2? Porque con 2 pasos el cliente confirmaría la sincronización del servidor, pero el servidor nunca confirmaría que recibió el ACK del cliente. Los 3 pasos garantizan que ambos lados están listos.

Cierre de conexión (4 pasos):

- FIN (quien quiere cerrar) → ACK (el otro lado) → FIN (el otro lado) → ACK (cierre final).

- Existe el estado TIME_WAIT para asegurar que el último ACK llegó antes de cerrar definitivamente.

Si no hay respuesta al SYN: después de un timeout el sistema operativo reenvía el SYN (generalmente 3-5 intentos). Finalmente devuelve 'Connection refused' o 'Connection timed out'.

⚡ Clave: SYN = 'hola, te escucho?' | SYN-ACK = 'sí, te escucho, ¿me escuchás?' | ACK = 'sí, empecemos'. Los 3 pasos sincronizan los números de secuencia de ambos lados.

▶ Respuesta — Pregunta 21

### Sockets, puertos y entrega al proceso correcto

✔ Un socket es la combinación de una dirección IP y un número de puerto (ej. 192.168.1.1:443). Identifica de forma única un extremo de una comunicación.

¿Cómo sabe el SO a qué proceso entregar el paquete?

- Cuando llega un paquete TCP/UDP, el SO lee el puerto destino del encabezado de capa 4.

- Busca en su tabla de sockets qué proceso tiene ese puerto abierto (en estado LISTEN).

- Entrega los datos al proceso correspondiente (navegador, servidor, etc.).

Puertos bien conocidos (0-1023): asignados por IANA a servicios estándar. Requieren privilegios de administrador para abrir.

6 puertos fundamentales:

- HTTP: 80  |  HTTPS: 443

- SSH: 22  |  Telnet: 23 (inseguro)

- DNS: 53 (UDP/TCP)  |  DHCP: 67 (server) / 68 (client)

- FTP: 21 (control) / 20 (datos)  |  SMTP: 25

- POP3: 110  |  IMAP: 143

- RDP: 3389 (Escritorio Remoto Windows)  |  MySQL: 3306

⚡ Clave: La IP lleva el paquete al dispositivo correcto. El puerto lleva el paquete al proceso correcto dentro de ese dispositivo. Sin puertos, el SO no sabría si el paquete es para el navegador, el servidor SSH o el cliente de correo.

▶ Respuesta — Pregunta 22

### Hub vs Switch — Tabla CAM y Flooding

✔ La diferencia fundamental entre hub y switch es cómo manejan las tramas entrantes y cuántos dominios de colisión crean.

Hub:

- Opera en capa 1 (física). No tiene inteligencia: repite la señal eléctrica a TODOS los puertos.

- Crea UN solo dominio de colisión: si dos hosts transmiten a la vez, colisionan.

- Todos comparten el ancho de banda total. Ineficiente y obsoleto.

Switch:

- Opera en capa 2 (enlace). Toma decisiones inteligentes basadas en la MAC destino.

- Cada puerto es un dominio de colisión independiente. No hay colisiones entre puertos.

- Cada conexión usa el ancho de banda completo del enlace.

Tabla CAM (Content Addressable Memory):

- Es la 'agenda' del switch: guarda el par MAC ↔ Puerto aprendido de cada trama que entra.

- Proceso de aprendizaje: cuando llega una trama, el switch registra la MAC ORIGEN y el puerto por el que llegó. Así construye la tabla progresivamente.

Flooding: cuando llega una trama y el switch NO encuentra la MAC destino en su tabla CAM (porque aún no la aprendió), reenvía la trama por TODOS los puertos excepto el de origen. Es el comportamiento de 'fallback' que garantiza que el paquete llegue aunque el switch no sepa dónde está el destino.

⚡ Clave: Hub = altoparlante (grita a todos). Switch = mozo inteligente (lleva el plato a la mesa correcta). El flooding es la excepción del switch cuando todavía no conoce la mesa.

Redes de Datos — Banco de práctica basado en parciales 2024 | TUIA FCEIA UNR