🖥 CISCO PACKET TRACER Machete de comandos para el parcial — Redes de Datos ¦ TUIA FCEIA UNR

01 MODOS DE OPERACIÓN

| Modo | Comando para entrar | Prompt que ves / descripción |
| --- | --- | --- |
| Usuario | (conexión inicial) | Router> — solo comandos de visualización básicos |
| Privilegiado (EXEC) | enable | Router# — show, ping, debug, copy |
| Configuración global | configure terminal | Router(config)# — configura el dispositivo |
| Interfaz | interface [tipo][num] | Router(config-if)# — configura una interfaz |
| VLAN (solo switch) | vlan [número] | Switch(config-vlan)# — crea/nombra VLANs |
| Salir un nivel | exit | Vuelve al modo anterior |
| Salir al modo # | end o Ctrl+Z | Desde cualquier sub-modo → vuelve a Router# |

02 PASO 1 — IPs EN PCs Y SERVIDORES (solo gráfico, sin CLI)

| Dónde hacerlo | Qué completar |
| --- | --- |
| Clic en PC/Server → Desktop → IP Configuration → Static | IP Address → la que dice el diagrama Subnet Mask → según la /notación (ej. /24 = 255.255.255.0) Default Gateway → primera IP del router en esa red DNS Server → IP del server si hay DNS, si no dejar vacío |
| Para el servidor HTTP verificar además: | Clic en Server → Services → HTTP → ON ✔ |

💡 Máscaras rápidas: /8 = 255.0.0.0 /16 = 255.255.0.0 /24 = 255.255.255.0 /25 = 255.255.255.128 /26 = 255.255.255.192 /27 = 255.255.255.224 /28 = 255.255.255.240 /29 = 255.255.255.248 /30 = 255.255.255.252

03 PASO 2 — VLANs EN EL SWITCH

| Acción | Comando | Notas |
| --- | --- | --- |
| Entrar a config | enable configure terminal | Siempre primero |
| Crear VLAN y nombrarla | vlan 10 name NOMBRE_VLAN exit | Repetir para cada VLAN (10, 20, 100, 200...) |
| Puerto ACCESS (conecta PC/Server → una sola VLAN, sin etiqueta) | interface Fa0/X switchport mode access switchport access vlan 10 exit | Reemplazá X con el número de puerto real. Pasá el mouse sobre el cable para verlo. |
| Puerto TRUNK (conecta Switch → Router, lleva TODAS las VLANs etiquetadas) | interface Fa0/X switchport mode trunk exit | El trunk NO aparece en 'show vlan brief'. Verificalo con 'show interfaces trunk'. |
| Verificar VLANs | show vlan brief | Cada VLAN debe tener su puerto. Si un puerto no aparece → no está asignado. |
| Verificar trunk | show interfaces trunk | Debe aparecer el puerto configurado como trunk con las VLANs activas. |

04 PASO 3 — IPs EN EL ROUTER

| Caso | Comandos | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| Interfaz física normal (un cable = una red) | interface Fa0/X ip address [IP] [MÁSCARA] no shutdown exit | Para el enlace hacia ISP o hacia otro router. Ej: Fa0/1 → ISP Fibertel 10.10.10.1 /30 |
| Subinterfaz — Router-on-a-Stick (un cable físico = múltiples VLANs) | interface Fa0/0 no shutdown exit interface Fa0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address [IP] [MÁSCARA] no shutdown exit interface Fa0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address [IP] [MÁSCARA] no shutdown exit | ⚠ Primero activá la física (no shutdown) sin IP. encapsulation dot1Q [N] vincula la subinterfaz a la VLAN N. El número .10 del nombre y el 10 del dot1Q deben coincidir con el VLAN ID del switch. La IP de la subinterfaz ES el Default Gateway de las PCs de esa VLAN. |
| Verificar todo | show ip interface brief | Todas las interfaces deben estar up/up. Si dice 'down/down' → faltó el 'no shutdown' o hay problema de cable. |

05 PASO 4 — RUTAS ESTÁTICAS

SINTAXIS: ip route [RED DESTINO] [MÁSCARA] [NEXT HOP] [AD opcional] EJEMPLO: ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.10.2 BORRAR: no ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.10.2

| Concepto | Ejemplo de comando | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Ruta estática normal (AD=1 por defecto) | ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.10.2 | Next hop es la IP del router vecino en el extremo del cable. No la IP propia del router. |
| Ruta flotante / backup (AD mayor = menor prioridad) | ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 8.74.26.2 15 | El 15 al final es la Distancia Administrativa. El router prefiere siempre la ruta con MENOR AD. Si hay dos rutas al mismo destino: AD=1 gana sobre AD=15. La de AD mayor solo se activa si la preferida cae. |
| Ruta por defecto (atrapa todo el tráfico sin ruta específica) | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [NEXT HOP] | Equivale a 'si no sé a dónde va, mandalo acá'. Muy usado en routers que conectan al ISP. |
| Verificar tabla de rutas | show ip route | S = estática. C = conectada directamente. [1/0] = [AD/métrica]. La ruta activa es la de menor AD. |

⚠ REGLA DE ORO: El enrutamiento es BIDIRECCIONAL. Si Router1 tiene ruta hacia la Sede → Router2 TAMBIÉN debe tener ruta de regreso hacia la Sucursal. Si uno de los dos falta, el ping llega pero la respuesta no vuelve → timeout.

06 DISTANCIA ADMINISTRATIVA — REFERENCIA RÁPIDA

| Fuente de la ruta | AD por defecto | Significado |
| --- | --- | --- |
| Conectada directamente (C) | 0 | La más confiable. La interfaz tiene cable conectado y está up. |
| Estática (S) | 1 | Sin número al final del comando = AD 1. |
| EIGRP | 90 | Protocolo dinámico Cisco propietario. |
| OSPF | 110 | Protocolo dinámico estándar más usado en empresas. |
| RIP | 120 | La menos confiable de las comunes. Máx 15 saltos. |
| Ruta flotante (backup) | cualquier valor > ruta principal | Ej: si la principal es AD=1, ponés AD=10 o AD=15 al backup. Solo se activa si la preferida cae. |

07 VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

| Comando | Dónde correrlo | Qué te dice |
| --- | --- | --- |
| show ip interface brief | Router / Switch | Todas las interfaces, su IP y su estado. Buscar: up/up = OK ¦ down/down = cable o 'no shutdown' faltante ¦ up/down = problema de protocolo. |
| show ip route | Router | Tabla de rutas completa. S=estática, C=conectada. [AD/métrica]. La ruta activa es la de menor AD. |
| show vlan brief | Switch | Lista de VLANs y qué puertos tiene cada una. El trunk NO aparece acá. |
| show interfaces trunk | Switch | Muestra los puertos trunk activos y las VLANs que transportan. |
| show running-config | Router / Switch | Configuración completa actual. Útil para ver todo lo que está cargado. |
| ping [IP] | PC (cmd) o Router (EXEC) | Prueba conectividad. 5 puntos = OK. U = unreachable. . = timeout. Empezá siempre haciendo ping al gateway. |
| tracert [IP] (en PC) traceroute [IP] (en router) | PC (cmd) o Router (EXEC) | Muestra cada salto hasta el destino. El primer * indica en qué router falla. Si falla en salto 1 → problema local (gateway, VLAN). Si falla en salto 3+ → ruta faltante en algún router del medio. |
| ipconfig (en PC) | PC (cmd) | Muestra la IP, máscara y gateway de la PC. Para confirmar que la configuración quedó bien. |

08 FLUJO COMPLETO DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS

| # | Tarea | Qué hacer exactamente |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leer y mapear | Antes de tocar cualquier cosa: identificar todas las redes, IPs, VLANs y dispositivos. Dibujá la tabla de IPs en el papel. |
| 2 | IPs en PCs y Servers | Desktop → IP Configuration → Static. IP + Máscara + Gateway. En servers verificar HTTP ON. |
| 3 | VLANs en Switches | Crear VLANs → asignar puertos ACCESS a cada VLAN → configurar puerto hacia el router como TRUNK. Verificar con 'show vlan brief' y 'show interfaces trunk'. |
| 4 | IPs en Routers | Si hay VLANs → subinterfaces (dot1Q). Si es enlace punto a punto → interfaz física directa. Siempre 'no shutdown'. Verificar con 'show ip interface brief' → todos up/up. |
| 5 | Rutas estáticas | Cada router necesita rutas hacia las redes que NO tiene directamente conectadas. El next hop es la IP del router vecino. Recordá configurar el camino en AMBAS direcciones. Backup = AD mayor. |
| ✔ | Prueba final | PC → Desktop → Web Browser → escribir la IP o dominio del servidor HTTP. Si carga la página: ¡ejercicio completo! Si no: ping al gateway → ping al servidor → tracert para encontrar el salto que falla. |

Redes de Datos ¦ TUIA FCEIA UNR — Machete Packet Tracer — 1C 2026