Cisco Packet Tracer — Machete de comandos

Redes de Datos | TUIA FCEIA UNR  —  1C 2026

1. MODOS DEL CLI

Para entrar al modo de configuración global (siempre lo primero):

enable

configure terminal

Para salir un nivel:

exit

Para salir directo al modo privilegiado desde cualquier sub-modo:

end

Prompt de referencia: Router>  (usuario)   Router#  (privilegiado)   Router(config)#  (global)   Router(config-if)#  (interfaz)

2. CONFIGURAR IPs EN PCs Y SERVIDORES

Se hace de forma gráfica, sin CLI. Clic en el dispositivo → Desktop → IP Configuration → Static

Completar: IP Address | Subnet Mask | Default Gateway | DNS Server (si hay)

Máscaras según notación CIDR:

/8  = 255.0.0.0        /24 = 255.255.255.0       /26 = 255.255.255.192

/16 = 255.255.0.0      /25 = 255.255.255.128     /27 = 255.255.255.224

/30 = 255.255.255.252  /28 = 255.255.255.240     /29 = 255.255.255.248

Para el servidor HTTP: Services → HTTP → ON

3. CONFIGURAR VLANs EN EL SWITCH

Crear y nombrar VLANs

enable

configure terminal

vlan 10

name NOMBRE_VLAN

exit

vlan 20

name NOMBRE_VLAN

exit

(Repetir para cada VLAN que haya en el diagrama)

Puerto ACCESS — conecta una PC o servidor (una sola VLAN, sin etiqueta)

interface FastEthernet0/X

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Reemplazá X con el número de puerto real (pasá el mouse sobre el cable para verlo).

Puerto TRUNK — conecta el switch con el router (lleva todas las VLANs etiquetadas)

interface FastEthernet0/X

switchport mode trunk

exit

Verificación

show vlan brief

→ Cada VLAN debe tener su puerto. El puerto trunk NO aparece acá.

show interfaces trunk

→ Debe aparecer el puerto trunk con las VLANs activas.

4. CONFIGURAR IPs EN EL ROUTER

Interfaz física normal (enlace punto a punto hacia ISP u otro router)

interface FastEthernet0/X

ip address [IP] [MÁSCARA]

no shutdown

exit

Ejemplo: enlace hacia ISP Fibertel por la red 10.10.10.0/30 → IP del router es 10.10.10.1

Subinterfaces — Router-on-a-Stick (un cable físico, múltiples VLANs)

Usarlo cuando el router tiene UN SOLO cable al switch pero hay múltiples VLANs.

interface FastEthernet0/0

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Importante: primero activar la interfaz física sin IP. El número .10 y el 10 del dot1Q deben coincidir con el VLAN ID del switch. La IP de cada subinterfaz ES el Default Gateway de las PCs de esa VLAN.

Verificación

show ip interface brief

→ Todas las interfaces deben estar up/up. Si dice down/down → faltó el 'no shutdown' o hay problema de cable.

5. RUTAS ESTÁTICAS

Sintaxis general

ip route  [RED DESTINO]  [MÁSCARA]  [NEXT HOP]  [AD opcional]

El NEXT HOP es la IP del router vecino (el otro extremo del cable), NO la IP propia.

Ruta normal (AD = 1 por defecto)

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.10.2

Ruta flotante / backup (AD mayor = menor prioridad, solo se activa si la principal cae)

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 8.74.26.2 15

El 15 al final es la Distancia Administrativa. Menor AD = ruta preferida. Sin número = AD 1.

Ruta por defecto (atrapa todo el tráfico sin ruta específica)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [NEXT HOP]

Borrar una ruta

no ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.10.2

Verificación

show ip route

S = estática  |  C = conectada  |  [AD/métrica]  |  La ruta activa es la de menor AD.

Regla de oro: el enrutamiento es BIDIRECCIONAL. Si configurás ruta hacia la Sede en Router1, Router2 también necesita ruta de regreso hacia la Sucursal. Si falta una dirección → ping llega pero la respuesta no vuelve.

6. DISTANCIA ADMINISTRATIVA — REFERENCIA

Conectada directamente  →  AD 0   (la más confiable)

Ruta estática           →  AD 1   (sin número al final del comando)

EIGRP                   →  AD 90

OSPF                    →  AD 110

RIP                     →  AD 120  (la menos confiable de las comunes)

7. COMANDOS DE VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

show ip interface brief

→ Estado de todas las interfaces. Buscar up/up. down/down = cable o no shutdown faltante.

show ip route

→ Tabla de rutas completa. Verificar que existan rutas hacia todas las redes del ejercicio.

show vlan brief

→ Lista de VLANs y sus puertos asignados (switch).

show interfaces trunk

→ Puertos trunk activos y VLANs que transportan (switch).

show running-config

→ Configuración completa actual del dispositivo.

ping [IP]

→ Prueba conectividad. En PC: Desktop → Command Prompt. En router: modo privilegiado (#).

tracert [IP]  (en PC)    /    traceroute [IP]  (en router)

→ Muestra cada salto. El primer * indica dónde falla. Salto 1 = problema local. Salto 3+ = ruta faltante.

ipconfig  (en PC)

→ Muestra IP, máscara y gateway configurados en la PC.

FLUJO COMPLETO — PASO A PASO

PASO 1 — Leer y mapear (antes de tocar cualquier cosa)

- Identificar todas las redes, IPs, VLANs y dispositivos del diagrama.

- Armar una tabla con: dispositivo | interfaz | IP | máscara | gateway.

- Identificar qué routers necesitan rutas hacia qué redes.

PASO 2 — IPs en PCs y Servidores

- Clic en PC/Server → Desktop → IP Configuration → Static.

- Completar IP, máscara y gateway según el diagrama.

- En servidores HTTP verificar: Services → HTTP → ON.

PASO 3 — VLANs en los Switches

- Crear cada VLAN con su nombre.

- Asignar cada puerto de PC/Server como ACCESS en su VLAN correspondiente.

- Configurar el puerto hacia el router como TRUNK.

- Verificar: show vlan brief y show interfaces trunk.

PASO 4 — IPs en los Routers

- Si hay VLANs → subinterfaces con encapsulation dot1Q (Router-on-a-Stick).

- Si es enlace punto a punto → interfaz física directa.

- Siempre: no shutdown en cada interfaz/subinterfaz.

- Verificar: show ip interface brief → todos up/up.

PASO 5 — Rutas estáticas

- Cada router necesita rutas hacia las redes que NO tiene directamente conectadas.

- El next hop siempre es la IP del router vecino (otro extremo del cable).

- Configurar AMBAS direcciones (ida y vuelta).

- Si hay ruta preferida y backup: misma ruta pero con AD mayor en el backup.

- Verificar: show ip route.

PRUEBA FINAL

- PC → Desktop → Web Browser → escribir la IP o dominio del servidor HTTP.

- Si no carga: ping al gateway → ping al servidor → tracert para ubicar el salto que falla.

Redes de Datos | TUIA FCEIA UNR  —  1C 2026