REDES DE DATOS

Resumen Completo — Unidades 1 a 11

Contenido temático

Unidad 1 — Protocolos y modelos de una red

Unidad 2 — Sistemas de numeración

Unidad 3 — Capa de acceso al medio

Unidad 4 — Direccionamiento IP

Unidad 5 — Capa de red

Unidad 6 — Enrutamiento

Unidad 7 — Capa de transporte

Unidad 8 — Segmentación física

Unidad 9 — Protocolos de red

Unidad 10 — Formato de datos

Unidad 11 — API: Application Programming Interface

2025

# Unidad 1 — Protocolos y modelos de una red

## 1.1 Concepto de red

Una red de datos es un conjunto de dispositivos (hosts, switches, routers) interconectados mediante medios físicos o inalámbricos que comparten recursos e intercambian información.

Las redes se clasifican por alcance: LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network) e Internet.

## 1.2 Protocolos

Un protocolo define el conjunto de reglas que rigen el formato, la temporización y la secuencia de los mensajes intercambiados entre dispositivos.

Los protocolos garantizan: interoperabilidad entre fabricantes distintos, confiabilidad en la entrega y escalabilidad de la red.

## 1.3 Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

El modelo OSI es un marco conceptual de 7 capas publicado por la ISO que describe cómo se comunican los sistemas en red de forma estandarizada e independiente del proveedor.

- Capa 7 — Aplicación: interfaz directa con el usuario (HTTP, FTP, DNS, SMTP).

- Capa 6 — Presentación: traducción, cifrado y compresión de datos (SSL/TLS, JPEG, ASCII).

- Capa 5 — Sesión: establece, gestiona y cierra sesiones (RPC, NetBIOS).

- Capa 4 — Transporte: entrega extremo a extremo, control de flujo y corrección de errores (TCP, UDP).

- Capa 3 — Red: direccionamiento lógico y enrutamiento de paquetes (IP, ICMP, OSPF).

- Capa 2 — Enlace de datos: acceso al medio, detección de errores, tramas (Ethernet, Wi-Fi, MAC).

- Capa 1 — Física: transmisión de bits por el medio físico (cables, señales eléctricas/ópticas).

## 1.4 Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP (DoD) es el modelo práctico de Internet y consta de 4 capas:

- Aplicación (equivale a capas 5-7 OSI): HTTP, DNS, DHCP, FTP, SMTP.

- Transporte (capa 4 OSI): TCP y UDP.

- Internet (capa 3 OSI): IP, ICMP, ARP.

- Acceso a la red (capas 1-2 OSI): Ethernet, Wi-Fi, PPP.

Diferencia clave: OSI es un modelo teórico de referencia; TCP/IP es el modelo implementado en la práctica.

## 1.5 Encapsulamiento y desencapsulamiento

El encapsulamiento es el proceso por el cual cada capa agrega su propio encabezado (y a veces tráiler) a los datos de la capa superior, generando: datos → segmento → paquete → trama → bits.

El desencapsulamiento es el proceso inverso en el receptor: cada capa elimina su encabezado y entrega los datos a la capa superior.

# Unidad 2 — Sistemas de numeración

## 2.1 Bases numéricas fundamentales

Las redes de datos trabajan internamente con representaciones binarias; comprender los sistemas de numeración es esencial para el direccionamiento IP y las máscaras de subred.

- Sistema decimal (base 10): dígitos 0-9. Es el sistema cotidiano.

- Sistema binario (base 2): dígitos 0 y 1. Representa el estado de los circuitos lógicos (apagado/encendido).

- Sistema octal (base 8): dígitos 0-7. Usado históricamente en sistemas Unix.

- Sistema hexadecimal (base 16): dígitos 0-9 y A-F. Compacta la representación binaria; se usa en direcciones MAC, IPv6 y colores.

## 2.2 Conversiones entre bases

Decimal → Binario: divisiones sucesivas por 2, leyendo los restos de abajo hacia arriba.

Binario → Hexadecimal: se agrupan los bits de a 4 de derecha a izquierda; cada grupo equivale a un dígito hex (nibble).

Regla práctica: 8 bits = 1 byte = 2 dígitos hexadecimales = valor decimal 0–255.

## 2.3 Aplicación en redes

Las direcciones IPv4 son 32 bits representados en notación decimal punteada (4 octetos).

Las direcciones IPv6 son 128 bits representados en 8 grupos hexadecimales de 16 bits separados por dos puntos.

Las direcciones MAC son 48 bits representados como 6 octetos hexadecimales (ej. AA:BB:CC:DD:EE:FF).

El álgebra booleana (AND, OR, NOT) se aplica para calcular la dirección de red a partir de IP y máscara (operación AND bit a bit).

# Unidad 3 — Capa de acceso al medio

## 3.1 Funciones de la capa de enlace (OSI Capa 2)

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:

- LLC (Logical Link Control): identifica el protocolo de capa 3 encapsulado y proporciona control de errores y flujo.

- MAC (Media Access Control): controla cómo los dispositivos acceden al medio compartido e identifica dispositivos con la dirección MAC.

## 3.2 Dirección MAC

La dirección MAC es un identificador único grabado en la NIC (tarjeta de red) de 48 bits (6 bytes). Los primeros 3 bytes identifican al fabricante (OUI — Organizationally Unique Identifier) y los últimos 3 bytes son el número de serie del dispositivo.

Tipos de direcciones MAC:

- Unicast: un solo destinatario.

- Multicast: grupo de destinatarios (primer octeto impar).

- Broadcast: todos los dispositivos del segmento (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

## 3.3 Ethernet

Ethernet (IEEE 802.3) es el protocolo de capa de enlace más utilizado en redes LAN cableadas.

La trama Ethernet tiene los campos: Preámbulo (7 bytes) + SFD (1 byte) + MAC Destino (6) + MAC Origen (6) + Tipo/Longitud (2) + Datos (46-1500) + FCS (4 bytes).

El FCS (Frame Check Sequence) usa CRC-32 para detectar errores en la trama.

Estándares de velocidad: 10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (Fast Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet), 10 Gbps y superiores.

## 3.4 Wi-Fi (IEEE 802.11)

Wi-Fi es el estándar para redes de área local inalámbricas (WLAN). Opera en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.

Usa el método de acceso CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), a diferencia de Ethernet que usa CSMA/CD.

Versiones principales: 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5)/ax (Wi-Fi 6).

## 3.5 Métodos de control de acceso al medio

- CSMA/CD (Collision Detection): Ethernet cableada. Detecta colisiones y retransmite.

- CSMA/CA (Collision Avoidance): Wi-Fi. Evita colisiones mediante tiempos de espera aleatorios.

- Token Ring: solo el dispositivo con el token puede transmitir (legacy).

# Unidad 4 — Direccionamiento IP

## 4.1 IPv4

Una dirección IPv4 es un número de 32 bits dividido en 4 octetos decimales (ej. 192.168.1.1). Contiene dos partes: porción de red y porción de host.

### Clases de direcciones IPv4

- Clase A: 1.0.0.0 – 126.255.255.255 | Máscara /8 | Redes grandes.

- Clase B: 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | Máscara /16 | Redes medianas.

- Clase C: 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | Máscara /24 | Redes pequeñas.

- Clase D: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | Multicast.

- Clase E: 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | Experimental/reservada.

### Direcciones privadas (RFC 1918)

- 10.0.0.0/8 — Clase A privada.

- 172.16.0.0/12 — Clase B privada.

- 192.168.0.0/16 — Clase C privada.

Nota: 127.0.0.0/8 es loopback (prueba local); 169.254.0.0/16 es APIPA (autoconfiguración).

## 4.2 Máscara de subred y notación CIDR

La máscara de subred determina qué bits de la dirección corresponden a la red y cuáles al host. Ejemplo: 255.255.255.0 = /24.

La notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) indica la cantidad de bits de red con un prefijo (ej. 192.168.1.0/24). Permite un uso más eficiente del espacio de direcciones.

Fórmulas clave: Hosts válidos = 2ⁿ - 2 (donde n = bits de host). Subredes = 2ˢ (donde s = bits prestados).

## 4.3 Subnetting

El subnetting divide una red en subredes más pequeñas para optimizar el uso de IPs, aislar el tráfico y mejorar la seguridad.

Proceso: determinar cuántas subredes y hosts se necesitan → calcular bits a prestar → definir máscaras → identificar rangos de red, broadcast y hosts válidos.

VLSM (Variable Length Subnet Masking): permite usar máscaras de longitud variable, asignando el tamaño exacto necesario a cada subred, evitando el desperdicio de IPs.

## 4.4 IPv6

IPv6 usa direcciones de 128 bits en notación hexadecimal (ej. 2001:0db8::1). Soluciona el agotamiento de IPv4.

Tipos de direcciones IPv6:

- Unicast global: equivalente a IPs públicas (prefijo 2000::/3).

- Link-local: solo válida en el segmento local (FE80::/10).

- Loopback: ::1

- Multicast: FF00::/8 (reemplaza el broadcast).

No hay NAT en IPv6; cada dispositivo puede tener una IP pública única.

## 4.5 NAT (Network Address Translation)

NAT permite que múltiples dispositivos con IPs privadas compartan una o pocas IPs públicas para salir a Internet.

- NAT estático: mapeo 1:1 permanente entre IP privada y pública.

- NAT dinámico: mapeo desde un pool de IPs públicas.

- PAT / NAT overload: múltiples IPs privadas → una IP pública, diferenciadas por número de puerto. Es el más común en hogares.

# Unidad 5 — Capa de red

## 5.1 Funciones de la capa de red (OSI Capa 3)

La capa de red es responsable del direccionamiento lógico, la selección de ruta (routing) y el reenvío de paquetes (forwarding) entre redes distintas.

## 5.2 Protocolo IP

IP (Internet Protocol) es el protocolo principal de la capa de red. Características:

- Sin conexión (connectionless): cada paquete se trata de forma independiente.

- No confiable (best-effort): no garantiza entrega, orden ni integridad. La confiabilidad la provee TCP (capa 4).

- Independiente del medio: puede funcionar sobre cualquier tecnología de capa 2.

## 5.3 Encabezado IPv4

Campos importantes del encabezado IPv4 (20 bytes mínimo):

- Versión: indica IPv4 (4) o IPv6 (6).

- TTL (Time To Live): contador que decrementa en cada router; cuando llega a 0, el paquete es descartado (previene bucles).

- Protocolo: indica el protocolo de capa superior (6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP).

- IP origen e IP destino: 32 bits cada una.

- Checksum: verificación de integridad del encabezado.

## 5.4 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP es un protocolo de soporte de capa 3 que envía mensajes de error y diagnóstico. Ejemplos:

- Echo Request/Reply: usado por el comando ping para verificar conectividad.

- Destination Unreachable: el destino no es alcanzable.

- Time Exceeded: TTL llegó a 0 (usado por traceroute).

## 5.5 ARP (Address Resolution Protocol)

ARP resuelve una dirección IP conocida a su dirección MAC correspondiente dentro de una misma red local. El proceso:

- ARP Request: broadcast a toda la red preguntando "¿Quién tiene la IP X?"

- ARP Reply: el dispositivo con esa IP responde con su MAC en unicast.

La tabla ARP (caché ARP) almacena temporalmente los mapeos IP↔MAC aprendidos.

# Unidad 6 — Enrutamiento

## 6.1 Concepto de enrutamiento

El enrutamiento (routing) es el proceso por el cual los routers determinan la mejor ruta para reenviar paquetes hacia su destino a través de redes interconectadas.

La tabla de enrutamiento contiene: red destino, máscara, gateway (siguiente salto), interfaz de salida y métrica.

## 6.2 Tipos de enrutamiento

- Enrutamiento estático: el administrador configura manualmente las rutas. Simple, predecible, sin overhead, pero no escala bien.

- Enrutamiento dinámico: los routers intercambian información de rutas automáticamente usando protocolos. Se adapta a cambios en la topología.

- Ruta por defecto (default route): 0.0.0.0/0, usada cuando no existe una ruta más específica. Equivale al "gateway de último recurso".

## 6.3 Protocolos de enrutamiento dinámico

### Protocolos de vector de distancia

- RIP (Routing Information Protocol): métrica = número de saltos (máx. 15). Convergencia lenta. RIPv2 soporta CIDR y autenticación.

- EIGRP (Enhanced IGRP): protocolo Cisco. Métrica compuesta (ancho de banda, delay). Convergencia rápida.

### Protocolos de estado de enlace

- OSPF (Open Shortest Path First): estándar abierto. Usa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto. Métrica = costo (basado en ancho de banda). Soporta áreas para escalabilidad.

- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System): usado en grandes ISPs.

### Protocolos de gateway exterior

- BGP (Border Gateway Protocol): protocolo de enrutamiento de Internet. Intercambia rutas entre Sistemas Autónomos (AS). Es el protocolo que "sostiene" Internet.

## 6.4 Métricas y distancia administrativa

La métrica es el valor que usa un protocolo para determinar la mejor ruta (saltos en RIP, costo en OSPF).

La distancia administrativa (AD) indica la confiabilidad de la fuente de la ruta. Menor AD = mayor preferencia:

- Directamente conectada: AD = 0.

- Estática: AD = 1.

- EIGRP: AD = 90.

- OSPF: AD = 110.

- RIP: AD = 120.

# Unidad 7 — Capa de transporte

## 7.1 Funciones de la capa de transporte (OSI Capa 4)

La capa de transporte provee comunicación lógica entre procesos (aplicaciones) en hosts distintos. Gestiona:

- Multiplexación/demultiplexación: usa números de puerto para identificar aplicaciones.

- Control de flujo: regula la velocidad de envío para no saturar al receptor.

- Control de errores: garantiza entrega confiable (TCP).

- Segmentación y reensamblado: divide datos en segmentos manejables.

## 7.2 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP es un protocolo orientado a la conexión que garantiza entrega confiable, ordenada y sin errores.

Three-Way Handshake (apertura de conexión):

- SYN: el cliente solicita conexión.

- SYN-ACK: el servidor acepta y confirma.

- ACK: el cliente confirma; la conexión está establecida.

Cierre de conexión: usa el proceso FIN/FIN-ACK/ACK (o FIN/ACK → FIN/ACK).

Mecanismos TCP: números de secuencia y ACK para reordenar y detectar pérdidas; ventana deslizante para control de flujo; retransmisión ante timeout.

## 7.3 UDP (User Datagram Protocol)

UDP es un protocolo sin conexión, no confiable y de baja latencia. No garantiza entrega ni orden.

Se usa cuando la velocidad es prioritaria sobre la confiabilidad: streaming de video/audio, VoIP, DNS, DHCP, juegos online, TFTP.

Encabezado UDP: solo 8 bytes (puerto origen, puerto destino, longitud, checksum).

## 7.4 Puertos y sockets

Un número de puerto identifica una aplicación o servicio dentro de un host. Rangos:

- Puertos conocidos (0-1023): asignados por IANA (HTTP=80, HTTPS=443, FTP=21, SSH=22, DNS=53, SMTP=25).

- Puertos registrados (1024-49151): usados por aplicaciones de terceros.

- Puertos dinámicos/efímeros (49152-65535): asignados temporalmente por el SO al cliente.

Un socket es la combinación IP + puerto (ej. 192.168.1.1:443) que identifica unívocamente una sesión de comunicación.

# Unidad 8 — Segmentación física

## 8.1 Dispositivos de red y segmentación

La segmentación física divide una red en dominios de colisión y/o broadcast más pequeños, mejorando el rendimiento y la seguridad.

## 8.2 Dispositivos de capa 1 — Físicos

- Hub: repite la señal a todos los puertos. Un único dominio de colisión. Obsoleto.

- Repetidor: amplifica la señal para extender la distancia.

- Cables: UTP (Cat5e, Cat6, Cat6a), fibra óptica (monomodo y multimodo), coaxial.

## 8.3 Dispositivos de capa 2 — Switch

El switch es el dispositivo central de la LAN moderna. Opera en capa 2 usando direcciones MAC.

- Dominio de colisión: cada puerto del switch es un dominio de colisión independiente.

- Dominio de broadcast: todos los puertos del switch comparten un único dominio de broadcast (salvo VLANs).

- Tabla CAM (Content Addressable Memory): el switch aprende y almacena las direcciones MAC y sus puertos asociados.

- Modos de conmutación: Store-and-Forward (más seguro, verifica FCS), Cut-Through (más rápido, reenvía sin verificar), Fragment-Free.

## 8.4 VLANs (Virtual Local Area Networks)

Una VLAN es una red lógica que segmenta un switch físico en múltiples redes independientes, creando dominios de broadcast separados.

- VLAN de datos: tráfico normal de usuarios.

- VLAN de voz: tráfico VoIP con QoS.

- VLAN de administración: acceso SSH/Telnet al switch.

- VLAN nativa: tráfico sin etiquetar en troncales (por defecto VLAN 1).

IEEE 802.1Q: estándar de etiquetado de VLANs. Agrega 4 bytes a la trama Ethernet con el VLAN ID (VID) de 12 bits (0-4095).

Enlace troncal (trunk): puerto que transporta tráfico de múltiples VLANs entre switches.

## 8.5 Dispositivos de capa 3 — Router

El router conecta redes distintas y toma decisiones de reenvío basadas en la IP destino. Divide los dominios de broadcast.

Inter-VLAN routing: para que dispositivos en distintas VLANs se comuniquen, se necesita un router (o switch capa 3) que enrute entre VLANs.

## 8.6 Medios de transmisión

- UTP (Par trenzado sin apantallar): económico, hasta 100m. Cat6 soporta 10 Gbps a 55m.

- Fibra óptica monomodo: larga distancia (km), alta velocidad, caro.

- Fibra óptica multimodo: distancias menores (hasta ~500m), más económica.

- Inalámbrico: Wi-Fi, susceptible a interferencias.

# Unidad 9 — Protocolos de red

## 9.1 DNS (Domain Name System)

DNS traduce nombres de dominio legibles (www.ejemplo.com) a direcciones IP. Es la "guía telefónica" de Internet.

Jerarquía DNS: Root (.) → TLD (.com, .org, .ar) → Dominio (ejemplo.com) → Subdominio (www.ejemplo.com).

Tipos de registros DNS:

- A: nombre → IPv4.

- AAAA: nombre → IPv6.

- CNAME: alias de dominio.

- MX: servidor de correo.

- NS: servidor de nombres autoritativo.

- PTR: resolución inversa (IP → nombre).

Puerto: UDP/TCP 53.

## 9.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP asigna automáticamente parámetros IP a los hosts: dirección IP, máscara, gateway y DNS.

Proceso DORA:

- Discover: el cliente envía broadcast buscando servidor DHCP.

- Offer: el servidor ofrece parámetros de configuración.

- Request: el cliente solicita la oferta.

- Acknowledge: el servidor confirma la asignación.

Puerto: UDP 67 (servidor) / 68 (cliente). Leases (arrendamientos) tienen tiempo de vida limitado.

## 9.3 HTTP / HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de la Web. Funciona en modelo cliente-servidor mediante métodos: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH.

HTTPS = HTTP + TLS/SSL: cifra la comunicación para garantizar confidencialidad e integridad. Puerto 443.

Códigos de estado HTTP: 2xx (éxito), 3xx (redirección), 4xx (error del cliente: 404 Not Found), 5xx (error del servidor: 500 Internal Server Error).

## 9.4 FTP / SFTP / TFTP

- FTP (File Transfer Protocol): transferencia de archivos, puertos 20 (datos) y 21 (control). Sin cifrado.

- SFTP: FTP sobre SSH (puerto 22). Seguro.

- TFTP (Trivial FTP): UDP puerto 69, sin autenticación, usado para actualizar firmware de routers/switches.

## 9.5 SMTP / POP3 / IMAP

- SMTP: envío de correo (puerto 25 / 587 con TLS).

- POP3: descarga el correo al cliente y lo elimina del servidor (puerto 110 / 995 SSL).

- IMAP: sincroniza el correo entre cliente y servidor (puerto 143 / 993 SSL). Más moderno que POP3.

## 9.6 SSH y Telnet

- SSH (Secure Shell): acceso remoto cifrado a dispositivos (puerto 22). Reemplaza a Telnet.

- Telnet: acceso remoto sin cifrado (puerto 23). Obsoleto por razones de seguridad.

## 9.7 SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP permite monitorear y gestionar dispositivos de red (routers, switches, servidores). Componentes: Manager, Agente y MIB (Management Information Base). Puertos UDP 161/162.

# Unidad 10 — Formato de datos

## 10.1 Representación e intercambio de datos

Los protocolos de red necesitan definir cómo se estructuran y codifican los datos para garantizar la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.

## 10.2 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON es el formato de intercambio de datos más utilizado en APIs y servicios web modernos. Es ligero, legible por humanos y fácil de parsear.

Estructura JSON: objetos ({ "clave": "valor" }), arrays ([ ]), tipos: string, number, boolean, null, object, array.

Ventajas: simple, amplio soporte en todos los lenguajes, nativo en JavaScript.

## 10.3 XML (Extensible Markup Language)

XML es un lenguaje de marcado jerárquico para almacenar y transportar datos. Más verboso que JSON pero más expresivo.

Usado en: configuración de dispositivos de red (NETCONF), SOAP web services, RSS, SVG.

YAML (YAML Ain't Markup Language): formato legible por humanos, muy usado en archivos de configuración (Ansible, Docker Compose, Kubernetes).

## 10.4 Codificación de caracteres

- ASCII: 128 caracteres, 7 bits. Solo inglés.

- UTF-8: codificación de longitud variable para Unicode. Compatible con ASCII. Estándar actual de la Web.

- Base64: codifica datos binarios como texto ASCII. Usado para adjuntos de email, tokens JWT y transmisión de imágenes en JSON.

## 10.5 Serialización y protocolos binarios

Para aplicaciones de alto rendimiento, se usan formatos binarios más eficientes que JSON/XML:

- Protocol Buffers (Protobuf): formato binario de Google, muy compacto. Requiere un esquema (.proto).

- MessagePack: JSON binario, más pequeño y rápido.

- CBOR: Concise Binary Object Representation. Estándar RFC.

## 10.6 Compresión de datos

La compresión reduce el tamaño de los datos antes de la transmisión:

- Sin pérdida (lossless): gzip, deflate, zstd. Recuperación exacta de datos originales.

- Con pérdida (lossy): JPEG, MP3, H.264. Elimina información redundante para audio/video.

# Unidad 11 — API: Application Programming Interface

## 11.1 Concepto de API

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas y definiciones que permite que distintos sistemas de software se comuniquen entre sí de forma estandarizada.

En el contexto de redes, las APIs permiten que aplicaciones accedan a servicios y recursos de red de forma programática (ej. consultar rutas, gestionar dispositivos, monitorear tráfico).

## 11.2 REST (Representational State Transfer)

REST es el estilo arquitectónico más común para APIs web. Se basa en los principios:

- Sin estado (stateless): cada solicitud contiene toda la información necesaria.

- Interfaz uniforme: usa métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH).

- Recursos identificados por URIs: ej. /api/v1/dispositivos/router1.

- Representaciones: generalmente JSON o XML.

- Caché: las respuestas pueden marcarse como cacheables.

## 11.3 Métodos HTTP en APIs REST

- GET: obtener un recurso. Solo lectura, idempotente.

- POST: crear un nuevo recurso.

- PUT: reemplazar completamente un recurso existente.

- PATCH: modificar parcialmente un recurso.

- DELETE: eliminar un recurso.

## 11.4 SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP es un protocolo de comunicación basado en XML para servicios web. Más rígido que REST.

Características: usa WSDL (Web Services Description Language) para describir el servicio; estructura XML estricta (envelope, header, body, fault); puede funcionar sobre HTTP, SMTP u otros transportes.

Se sigue usando en: sistemas bancarios, servicios corporativos legacy.

## 11.5 GraphQL

GraphQL es un lenguaje de consulta para APIs desarrollado por Meta (Facebook). Permite al cliente solicitar exactamente los datos que necesita, ni más ni menos.

Ventajas sobre REST: evita over-fetching (datos de más) y under-fetching (datos insuficientes); un único endpoint; fuertemente tipado.

## 11.6 Autenticación en APIs

- API Keys: clave secreta enviada en el encabezado o URL. Simple pero menos seguro.

- OAuth 2.0: estándar de autorización. Permite acceso delegado sin compartir credenciales.

- JWT (JSON Web Token): token firmado digitalmente con información del usuario. Stateless. Estructura: Header.Payload.Signature en Base64.

- Basic Auth: usuario:contraseña en Base64 en el encabezado Authorization. Siempre usar sobre HTTPS.

## 11.7 APIs en gestión de redes

Las APIs modernas han transformado la gestión de redes (Network Programmability):

- NETCONF: protocolo basado en XML/SSH para configurar dispositivos de red. Usa modelos YANG.

- RESTCONF: NETCONF sobre HTTP/REST.

- OpenConfig: modelos de datos estándar para configuración de red.

- Cisco DNA Center / Meraki API: ejemplos de plataformas de gestión de redes vía REST API.

SDN (Software Defined Networking): paradigma que separa el plano de control del plano de datos, permitiendo gestionar la red de forma centralizada y programática a través de APIs.

Resumen generado para la asignatura Redes de Datos — Unidades 1 a 11